# 东上机械(马)有限公司

冲 版 机

（TS-88PSBN/TS-130PSBN）

安 装 及 操 作 手 册

东上中拓（北京）科技有限公司

地址：北京市海淀区上地信息路2号国际创业园2号楼7D

电话: 010-82750730/31/32

售 后：李工：13910327225;   杨工：13911295021

邮箱：tungshung@126.com

网址：Http://www.tungshung.net

| 操作面板： |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 大部份之操作面板都放置于机器入片口之左侧。 |
|  |  | 此操作面板可控制机器之显影温度、显影时间、烘干温度、补充、和开关机。 |
|  | 注意： | 如果你要使用夜间氧化补充之设定动作，主电源开关必需永远保持在“ON”之位置(往上)，而用操作面板上之”(9)”号键来作开关机之动作。 |

面板图标

| 键盘图标及功能说明 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | 键盘左上方之喂版灯 FEED |  |  |  |
|  |  | 此灯在闪亮时表示机器已进入待机状态，可开始喂版。 |  |  |
|  |  | 此灯不亮表示显影温度未到达设定值范围，或进版感应器正在感应中，此时不可喂版。 |  |  |
| B. | 键盘第一排之显示器 TEMP.℃ |  |  |  |
|  |  | 用于所有温度之显示或设定之用。 |  |  |
|  |  | 正常情况下是显示现在之实际显影温度。 |  |  |
| C. | 键盘第二排之显示器 COUNTER DEV TIME |  |  |  |
|  |  | 用于所有不是温度之显示或设定之用。 |  |  |
|  |  | 正常情况下是显示现在之实际显影时间。 |  |  |
| D. | 行程显示灯 DEV WASH GUM DRYER |  |  |  |
|  |  | 在第二排显示器下和数字键中间之灯号。 |  |  |
|  |  | 相对应显示版材行程在 ”显影” ”水洗”“上胶” “烘干”之位置。 |  |  |
| E. | 蜂鸣器 |  |  |  |
|  |  | 蜂鸣器依以下之状态产生不同之鸣声次数： |  |  |
|  |  | 鸣声次数 | 代表意义 |  |
|  |  | 鸣声一短声 | 按键起作用 |  |
|  |  | 鸣声二短声 | 喂版感应器正常激活。 |  |
|  |  | 鸣声三短声 | 喂版感应器不正常激活。 |  |
|  |  |  | A. | 前一张版未完全进入机器。 |
|  |  |  | B. | 显影温度未到设定值。 |
|  |  | 鸣声五短声 | 喂版感应器感应结束。 |  |
|  |  | 鸣声十四短声 | 版材已离开出口。 |  |
|  |  | 连续的鸣声 | A.显影或烘干温度过热。 |  |
|  |  |  | B.上盖未盖好。 |  |
|  |  |  | C.显影液之液面不足。 |  |
|  |  |  | D.显影温度未到设定值即喂版。 |  |
| F. | 触摸面版 |  |  |  |
|  |  | 使用触摸键可设定机器所需之各种数值。 |  |  |
|  |  | 包含 “显影时间”、“显影温度”、“烘干温度”、“日间氧化补充”、“夜间氧化补充”、 “黑化补充” 等。 |  |  |

| 触摸面版按键之功能和作用： |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 按键 | 按键功能： |
| ● 1 DEV.TT | 1. | 代码：(1.DEV.T) 数字"1"；显影时间选项。 |
| ● 2 DEV.℃ | 2. | 代码：(2.DEV.C) 数字"2"；显影温度选项。 |
| ● 3 DRY.℃ | 3. | 代码：(3.DRY.C) 数字"3"；烘干温度选项。 |
| ● 4 D.AC | 4. | 代码：(4.D.AC.) 数字"4"；日间氧化补充选项。(显影) |
| ● 5 N.AC | 5. | 代码：(5.N.AC.) 数字"5"；夜间氧化补充选项。(显影) |
| ● 6 AB | 6. | 代码：(6.AB) 数字"6"；冲版消耗补充选项。 (显影) |
| ● 7 MREP. | 7. | 代码：(7.MREP) 数字"7"；手动补充选项。(显影) |
| ● 8 MO.W | 8. | 代码：(8.MO.W) 数字"8"；手动进水洗之清水。 |
| ● 9 D/N | 9. | 代码：(9.D/N) 数字"9"；开关机键。 按一次开(灯亮)。再按一次关(灯熄)。 |
| ● 0 LOCK | 0. | 代码：(0.LOCK) 数字"0"；使所有显示灯亮或灭。 |
|  | F. ● F | 代码：(F) 恢复至工作模式。 |
|  | SET. ● SET | 代码：(SET) 激活设定程序。 |

| 设定步骤： |  |
| --- | --- |
|  | 所有的设定步骤都依以下次序进行： |
| 1. | 按”(SET)”键。 |
| 2. | 按”(0. LOCK)”键。 |
| 3. | 选择欲修改之项目。(1~7) 选择欲修改之项目后，将有一数字闪烁，此即为待输入之地址。 |
| 4. | 输入数值 (数字 “0~9”)。 依按键数字输入数值即可。 |
| 5. | 按”(F)”回至工作模式。 |

| ★开关机： 按 (9.D/N) |  |
| --- | --- |
| ● 9 D/N | 按一次开机(灯亮)。 再按一次关机(灯熄)。 |

各项参数之设定：

| 1. | 显影时间设定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 1. | 按(SET)键。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. | 按(0.LOCK)键。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. | 按(1.DEV.T)键，选择显影时间。(此时第二行显示窗之第二个字闪烁)。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. | 按数字键输入所需之数值，闪烁字位置即为待输入位置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. | 完成按(F)键，回至工作模式。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 例：如想设定显影时间(DEV.T)为30秒。设定步骤如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤： |  | 1.按(SET)键。 |  |  |  |  | 2.按(0.LOCK)键。 |  | 3.按(1.DEV.T)键。 | 4.按(0)-(3)-(0)。 | 5.按(F)键。 |
|  | ★注意：如果此时显影温度与默认值不同，显示的显影温度亦与默认值不同。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | 显影温度设定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. | 按(SET)键。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. | 按(0.LOCK)键。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. | 按(2.DEV.C)键，选择显影温度。(此时第一行显示窗之第一个字闪烁)。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. | 按数字键输入所需之数值，闪烁字位置即为待输入位置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. | 完成按(F)键，回至工作模式。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 例：如想设定显影温度(DEV.C)为34度。设定步骤如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤： |  | 1.按(SET)键。 |  |  |  |  | 2.按(0.LOCK)键。 |  | 3.按(2.DEV.C)键。 | 4.按(3)-(4)-(0)。 | 5.按(F)键。 |
| 3. | 烘干温度设定： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1. | 按(SET)键。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2. | 按(0.LOCK)键。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 3. | 按(3.DRY.C)键，选择烘干温度。(此时第一行显示窗之第一个字闪烁)。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 4. | 按数字键输入所需之数值，闪烁字位置即为待输入位置。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 5. | 完成按(F)键，回至工作模式。 |  |  |  |  |  |  |
|  | 例：如想设定烘干温度(DRY.C)为50.0度。设定步骤如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 步骤： | 1.按(SET)键。 |  |  |  |  | 2.按(0.LOCK)键。 |  | 3.按(3.DRY.℃)键。 |  | 4.按(5)-(0)-(0)。 | 5.按(F)键。 |

| 4. | 日间氧化补充设定(开机时之定时补充) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. |  | 按(SET)键。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. |  | 按(0.LOCK)键。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  | 按(4.D.AC)键，选择日间氧化补充。(第二行显示窗之第一个字闪烁)。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  | 按数字键输入所需之数值，闪烁字位置即为待输入位置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. |  | 完成按(F)键，回至工作模式。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 例：如想设定日间氧化补充(DAC)为60-20。(每隔60分钟补充一次，每次20秒)。 设定步骤如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤： |  | 1.按(SET)键。 |  |  |  | 2.按(0.LOCK)键。 |  | 3.按(4.D.AC)键。 |  | 4.按(6)-(0)-(2)-(0)键。 |  |  | 5.按(F)键。 |
| 5. | 夜间氧化补充设定(关机时之定时补充) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. |  | 按(SET)键。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. |  | 按(0.LOCK)键。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  | 按(5.N.AC)键，选择夜间氧化补充。(第二行显示窗之第一个字闪烁)。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  | 按数字键输入所需之数值，闪烁字位置即为待输入位置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. |  | 完成按(F)键，回至工作模式。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 例：如想设定夜间氧化补充(NAC)为60-20。(每隔60分钟补充一次，每次20秒)。 设定步骤如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤： |  | 1.按(SET)键。 |  |  |  | 2.按(0.LOCK)键。 |  | 3.按(5.NAC)键。 |  | 4.按(6)-(0)-(2)-(0)键。 |  |  | 5.按(F)键。 |
|  | ★注意：本功能仅在电源保持在ON，只用(9.F.R D/N)键关机时才能起作用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | 黑化补充设定 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1. |  | 按(SET)键。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2. |  | 按(0.LOCK)键。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3. |  | 按(6.D.R)键，选择黑化补充设定。(此时第二行显示窗之第一个字闪烁)。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 4. |  | 按数字键输入所需之数值，闪烁字位置即为待输入位置。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 5. |  | 完成按(F)键，回至工作模式。 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 例：如想设定夜间氧化补充(D.R)为20-10。(每冲版20个面积补充一次，每次10秒)。 设定步骤如下： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 步骤： |  | 1.按(SET)键。 |  |  |  | 2.按(0.LOCK)键。 |  | 3.按(6.D.R)键。 |  | 4.按(2)-(0)-(1)-(0)。 |  |  | 5.按(F)键。 |
| 准备启动： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 依照第二章之步骤，完成所有之安装项目，机器内确定有药水或清水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 再依以下之步骤检查各操作功能，开始操作机器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 操作检查： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | 送入电源，激活机器： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 将电源开关开在 ON之位置(往上)，送入电源，再按(9.D/N)，激活机器。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 机器激活后，辊轴会慢转，键盘数字灯会亮，按键的”(1)”、”(2)”、”(9)”灯会亮。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. | 检查补充泵： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按下第”(7)”键，可看到补充泵开始运转，并将显影补充液送入显影槽中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. | 检查水洗电磁阀之动作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按下第”(8)”键，电磁水阀将打开，让清水流入水洗槽，再次按下第”(8)”键，电磁水阀将关闭，水流停止。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. | 检查实际的显影温度和烘干温度： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直接按第”(2)”键，可观查到现在实际之显影温度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 直接按第”(3)”键，可观查到现在实际之烘干温度。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. | 检查胶水辊轴的自动清洗动作： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按下第”(9)”关机后再按第”(8)”键，即会进入自动清洗胶辊之动作，清水流入上胶辊轴上，辊轴慢转，自动清洗上胶辊轴十五分钟后进入关机模式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6. | 检查冲版计数和归零： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 每冲洗一块版材，冲版计数即会自动累计冲版数目。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 按下”(SET)”和第”(8)”键，即会将冲版计数清除归零。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

机器运转的特性：

※当机器在待机模式时，版材喂入将使FEED灯熄灭。

此时，传动系统将由待机之慢转变为设定之速度，烘干系统也开始运转加温至设定温度。

※在版材尾端通过入片感应器，完全进入显影槽后再延迟一段时间，FEED灯再度闪亮，表示可再冲另一块版。

※当版材通过水洗槽时，水洗系统之水电磁阀将打开，让清水流过清洗版面，直到版材离开水洗过程后再关闭进水。

※版材在喂入机器时需完全接触的通过入片感应器，如果有翘起，将会导致黑化补充计算错误，和毛刷反转之时间错误，可能会因此而伤到版面。

  - 在版材完成所有过程，送入收版架后，机器会自动再转进待机模式。

紧急停止开关：

有两个紧急停止按钮。

一个位于机器右边的边盖前端，另一个位于机器左边边盖之后端。

当压下任一个紧急停止开关后，机器将全部停止运转。

将紧急停止开关依顺时针方向旋转，让压扣弹回原状，机器才可开始运转。

再水洗和上胶系统：

当要从水洗入口喂入版材时，须先压下再水洗启动开关，启动机器后，再将版由水洗入口放入。

水洗流量控制：

调整塑胶水阀将进水流量控制在适当之需要量。

错误讯息：

ERROR 01   （显影温度超过45℃）

显影药水之最高温度范围为43℃。

当实际之显影温度超过45℃，显影加热器将自动切段电源，停止加热。

显示面版将显示ERR.01，蜂鸣器会一直连续发声，直到重新处理为止。

ERROR 02   （烘干温度超过70℃）

烘干温度之最高温度范围为60℃。

当实际之烘干温度超过70℃，烘干加热器将自动切段电源，停止加热。

显示面版将显示ERR.02，蜂鸣器会一直连续发声，直到重新处理为止。

ERROR 03    （上盖未盖好）

上盖和机器本体之间有一磁铁开关。

当上盖打开时，机器将停止运转，显示面版显示ERR.03。蜂鸣器会一直连续发声。直到盖回上盖或将磁铁开关用另一磁铁按触后才停止。

ERROR 04    （显影药水面太低）

机器有设计最底液面感应器。

当影液之液面低于设定之液面时，显示面版将显示ERR.04，蜂鸣器会一直连续发声，直到药水补足到液面高度才停止。

如要消除蜂鸣器之声音，直接按键盘之任一键即可。

上胶系统：

- 当版材进入机器，胶水补充泵（A）,会连续不断地补充胶水，到橡胶滚轴（B）和不锈钢滚轴（C）之间隔中。

- 当机器在待机模式时，胶水补充泵将每间隔一段时间转动，将胶水补充到橡胶滚轴（B）和不锈钢滚轴（C）之间隔中，以避免胶水之硬化。

- 补充上机器之胶水在流过版面后将再流回胶水桶（E）中。

- 如果胶水补充泵的补充量太大，会使胶水溢出橡胶滚轴（B）和不锈钢滚轴（C）之间隔时，则必需调整胶水补充泵之流量，使补充之流量可均匀的在橡胶滚轴（B）和不锈钢的滚轴（C）之间隔中，不会溢出即可。调整之方法，用内六角起子将补充泵之偏心轮依上面之刻度调整大小即可。（如图所示）

- 当机器在停机状态时，按下第（8）键，可进入自动清洗胶轮之动作。清水会由小电磁阀（F）流入橡胶滚轴（B）和不锈钢滚轴（C）之间隔，以清洗流入橡胶滚轴（B）和不锈钢滚轴（C）五分钟。此时胶水排放之电磁水阀（G）会打开让清洗之清水流至排水管。

- 当机器自动清洗胶轮之动作结束后，胶水排放之电磁水阀（G）会延迟打开2分钟。然后机器即进入关机模式。

  - .按（9）再按（8）键，即可让机器进入自动清洗胶轮之动作。

当机器在自动清洗胶轮之模式，清水流经水电磁阀（G），有二种可能流入胶水槽（E）：

- 水电磁阀（G）内可能会因水中之杂物阻塞，而无法关闭水流。

此时应清洗水电磁阀之活塞，使它可正常关闭水流。

- 如果调节水阀（F）开得太大，胶水排放阀（G）无法让清洗之清水完全流出，部份溢出之清水将流入胶水桶（E）。

- 调节水阀（F）使出水量恰好可清洗橡胶滚轴（B）和不锈钢的滚轴（C），且不会满出是很重要的。

显影液面侦测

当显影液之液面低于显影液面侦测器时，键盘面版会显示ERROR4，蜂鸣器会一直响。

此时，显影补充泵会将补充桶之补充液吸入显影槽内，持续120秒。

直到显影槽内之显影液液面到达显影液液面感应器可感应之高度，键盘显示之ERROR4会消失，蜂鸣器停止响。

马达的倒转系统（倒退开关）

马达的倒转系统设计马达旋转的两个方向，顺时针方向和逆时针方向。可用马达反转开关切换，以便在特殊情况时将版材由入口退出。

使用马达的倒转之时间如下所述：

- 可使用倒转退版：当版材喂入冲版机，在版材之尾部尚未离开入片感应器或行程灯DEV在闪亮状态。

此时方充许启动马达的倒转系统，将马达反转开关开至反转位置，改变马达之旋转方向，使棍轴到转将版材退出喂片口。

- 不可使用倒转退版：当版材喂入冲版机，在版材之尾部已离开入片感应器或行程灯DEV在一直亮状态。

此时不容许启动马达的倒转系统。不可将马达反转开关开至反转位置。

使用倒转退版之步骤：

- 停止机器运转。（开关关闭或用紧急停止开关停止机器运转）

- 检查版材尾部仍在入片口处。

如果版材尾部已进入机器，则拆棍轴将版拿出。

- 将马达反转开关切换至反转位置。

- 重新启动机器将版退出。

- 停止机器运转。

- 将马达反转开关切换至正转位置。

- 重新启动机器。

警告：如果将版材用马达倒转方式将版材由入口退出，版材将可能卷曲，无法再使用，或许也会损坏机器。故建议尽量勿使用此方式将版退回。

清洗显影槽的正确方法：

将清水加入显影槽之不锈钢槽内清洗不锈钢槽。

需定期清洗不锈钢槽以避免显影液结晶和长苔藓。

将清水从棍轴间之缝隙中加入显影槽内，以清洗棍轴。所有的清水将由小槽的孔洞（B）流至下方的显影槽（C）。

毛刷高度的调整：

使用以下的方法来调整毛刷的高度。

松开调整螺丝。（不要将螺丝拿出）。

调整毛刷的高度至适当位置。

锁紧调整螺丝。

喂版测出最理想的效果。

胶水槽不锈钢棒之位置：

不锈钢棒只是靠在胶棍上，以和胶棍间有一要凹槽，不锈钢棒顺着胶棍滑动旋转，让胶水均匀散开于整支胶棍上，再转涂布于版上。

保养

清洗：

例行的清洗是最简单最重要的保养，以维持冲版机在最佳状态。

例行的清洗将保持冲洗版材的干净。

适度的保养清洗可使机器保持稳定的生产效能，担保始终如一的生产品质。

为使冲版机得到最佳的保养，必须有一位专职的人负责，确实依照保养手册中之规定，做好定期之保养清洗，并做成记录，放置于机器旁。（参考图表1）

每日的清洗：

在每日工作结束后用约15分钟的时间实施以下保养：

- 将冲版机关机

- 打开上盖并擦净

- 执行自动洗胶辊之动作，按“8.MOV”键。注意：水流量勿太大

- 使用清洁的布和温暖的水，擦净橡胶滚轴

- 擦净入片口和其它可能被药水喷溅到之部分

注意：未擦净之药水在冷却后可能结晶在上盖和辊轴上，掉入显影药水中，造成显影药水之污染，使版面有脏点，故须每日清洗。

每周的清洗：

每一星期在每日保养后再依以下之步骤进行保养：

- 将冲版机关机

- 打开上盖、拆下边盖

- 移开在显影槽上的上盖，将显影槽之显影液排出到存放桶或排水管排掉

- 将机器内所有的辊轴取出

- 使用布和温暖的水，擦净显影槽、水洗槽、上胶槽、烘干槽暴露的金属表面

- 清洗胶水槽之过滤片

- 更换显影槽过滤器滤心

- 使用温暖的水和用海绵擦拭，擦净冲洗所有的滚轴

- 将辊轴轴套擦净后再重新涂上润滑油

- 放回辊轴，加入药水

- 检查软管是否有渗漏，如果有则将渗漏修好

- 重开机，检查机器各动作是否正常

注意：决不使用任何有磨蚀作用的材质来清洗辊轴或机身，以免擦伤和损害机器或辊轴的表面；当排出显影液或胶水时，循环管路和泵头会有一些残留的药水和胶，在更换新药水前，必须彻底地将管路中之残留药水用清水洗净。

每个月或使用超过250小时的清洗和保养：

每间隔30天或使用时数超过250小时，需用约30分钟的时间进行以下的清洗和保养。

- 执行计划表中所列之每月或250小时的保养。

- 将槽中之药水排出。

- 在处理前详细了解该溶剂之安全使用说明，一般在溶器上既会有所说明。

清洗显影槽之步骤说明：

- 关机后将槽中之药水排出。

- 将显影槽装满清水，加入适量的清洁液。

- 将机器启动在待机模式。

- 将版才放在机器入片感应器上，启动机器循环系统，让清水循环进入管路内，将残留在管路内之药液

稀拭干净，持续运转约15分钟。

5、 将显影补充桶放入清水，按下手动补充键“（7）”，让补充泵运转50秒，将清水吸入补充管和补充泵内，以清洗补充管和补充泵。

6、在机器运转15分钟后，将机器关闭，并将清水排出显影槽，再彻底的轻洗显影槽。

7、再将显影槽放入清水，再启动机器，重复以上2；3；4；5动作，各运转约5分钟，重复三次，以确定显影系统中无旧显影液之残留。

润滑：

定期的润滑以避免机器运转有所故障是必须的。以下几点是本机器润滑时应注意的地方。

- 在加新润滑油之前，先将旧的润滑油擦拭干净。

旧的润滑油含有灰尘，化学物质等残渣，这将导致机器润滑不良而有所磨损。

- 润滑油不要涂抹太多。

太多的润滑油会沾粘灰尘和机器表面之脏乱。

- 使用适当之润滑油。

某些太稀或会起化学作用之润滑油不但无润滑效果，反而会造成损坏。

建议使用润滑油编号*4之固体润滑油在传动齿轮和轴套上。

- 传动马达的减速齿轮在出厂时以加永久润滑油，决不要再加其它润滑油，以免造成损坏。

潜入式冲版机保养计划表

| 每月日期 | 记 录 事 项 | 每天的保养项目 |  |  |  |  |  | 每周的保养项目 |  |  |  |  |  |  | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 擦 拭 辊 轴 | 擦拭上盖 | 清洗 喷管头 | 清洁喂片口 | 清洁出片口 | 检查药水面 | 清洗 显影 槽 | 清洗水洗槽 | 清洗 上胶槽 | 清洁烘干槽 | 清洁机器外表 | 检查显影补充泵 | 检查上胶补充泵 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |